| N | Внешняя система / компонент | Что унифицировать |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материнская плата / серверная платформа | Интерфейс NVMe PCIe. Поддержка Bifurcation (разветвления линий PCIe). |
| 2 | RAID-контроллер / HBA | Поддержка NVMe: Tri-mode или pass-through. Проверка по HCL производителя. |
| 3 | Корзина, бэкплейн, кабели | Форм-фактор и разъём: M.2, U.2, U.3, E3.S. Все SSD — одного типа. |
| 4 | BIOS / UEFI | Загрузка с NVMe, режим UEFI (не Legacy), актуальная прошивка. |
| 5 | ОС / гипервизор | Встроенный NVMe-драйвер, GPT, поддержка в Windows/Linux/VMware/Proxmox. |
| 6 | Шифрование (SED / TCG Opal) | Стандарт TCG Opal 2.0, AES-256. Одинаковый для всех, если нужно шифрование. |
| 7 | Питание / ИБП | Наличие PLP (защита от потери питания) для серверных и архивных SSD. |

Сертификация: схема 3с. Декларирование: схема 2д

Почему выбраны именно эти схемы

Сертификация — схема 3с

Схема 3с предназначена для партии продукции. В вашем случае это 100 конкретных ноутбуков с известными серийными номерами, а не серийное производство. Схема 1с (для серии) потребовала бы ежегодного инспекционного контроля производства, что для разовой поставки избыточно. Схема 4с применяется для единичного изделия и не подходит, так как в партии 100 штук.

Процедура по схеме 3с: заявитель подаёт заявку в аккредитованный орган по сертификации, орган проводит идентификацию партии и отбирает образцы, аккредитованная лаборатория испытывает образцы, орган анализирует результаты и выдаёт сертификат. Срок действия сертификата на партию не устанавливается — он действует на конкретную партию. Срок оформления — обычно от 1 до 3 месяцев. Стоимость — от 25 000 рублей.

Декларирование — схема 2д

Схема 2д предназначена для партии или единичного изделия на основании собственных доказательств заявителя. Производственный контроль не требуется, срок действия не устанавливается. Заявителем может выступать импортёр или продавец, зарегистрированный в ЕАЭС.

Схема 4д тоже подходит для партии, но требует обязательного участия аккредитованной лаборатории. Схема 2д допускает использование собственных доказательств, что быстрее и дешевле. Если у вас есть протоколы испытаний от производителя — схема 2д оптимальна. Если протоколов нет, всё равно придётся сдавать образцы в лабораторию, и тогда разница между 2д и 4д минимальна.

Нотификация ФСБ

Ноутбуки почти всегда имеют модули Wi-Fi и Bluetooth, то есть являются шифровальными (криптографическими) средствами. Без нотификации ФСБ таможня не выпустит груз. Срок оформления — 10–15 рабочих дней. Стоимость — от 20 000 рублей. Нотификация оформляется в ЦЛСЗ ФСБ России на основании экспертной оценки криптографических характеристик устройства, а не лабораторных испытаний

Алгоритм действий

- Определить продукцию: ноутбуки, 100 штук, изготовитель Китай, модель, артикул, серийные номера и комплект поставки.

- Проверить применимые технические регламенты для ноутбуков и установить, какая форма подтверждения нужна: сертификат, декларация или оба документа для разных требований.

- Назначить заявителя на территории Таможенного союза или ЕАЭС. Как правило, это импортёр или уполномоченное изготовителем лицо.

- Подготовить техническую документацию: контракт, инвойс, упаковочный лист, описание модели, руководство пользователя, сведения о безопасности, документы изготовителя, имеющиеся протоколы испытаний и перечень серийных номеров партии.

- Если нужна сертификация, подать заявку в аккредитованный орган по сертификации по схеме 3с.

- Передать образцы ноутбуков для отбора и испытаний в аккредитованную испытательную лабораторию.

- Получить протоколы испытаний и дождаться решения органа по сертификации.

- При положительном результате получить сертификат соответствия на партию из 100 ноутбуков.

- Если требуется декларирование, сформировать доказательства по схеме 4д и провести испытания партии или выбранных образцов в аккредитованной лаборатории.

- На основе технической документации и протоколов испытаний принять и зарегистрировать декларацию о соответствии на партию.

- Нанести единый знак обращения на продукцию, упаковку или сопроводительную документацию, если это предусмотрено техническим регламентом.

- Организовать хранение технической документации, сертификата, декларации и протоколов испытаний. Для партии документы хранятся не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии, если конкретный регламент не устанавливает иной порядок.